技术参数:

- 显示器≥12寸触摸屏，触摸控制面板

- 波形显示：ECG，AP ，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值

- 触发模式：ECG触发、血压触发、内置触发、A起搏触发、V/A-V起搏触发等

- 拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间

- 具备光纤传导先进功能：光纤传导技术反搏球囊，可以实现动脉血压内自动校准，治疗更快速，信号采集更迅捷，对心率和心律变化的识别跟踪更敏捷

- 驱动气体为医用级专业氦气，纯度为99.999%

- 具有锁屏管理功能：3分钟无活动时间后自动锁定，出现任何技术、高、中或低优先级警报时自动解锁，操作人员可以手动锁定和解锁

- 反搏频率≥160次／分钟

- 反搏容量：0－40毫升，可精确调整

- 图标显示：电池容量，氦气瓶容量

- 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息

- 报警系统：多级报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择

- 开机自检清单:清单式提示功能自检结果

- 维修诊断软件：具有内置维修诊断软件，使维修诊断电子化，可在极短时间内诊断排出故障

- 内置蓄电池：连续供电时间≥3小时